ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И КАРТА ДЕФЕКТОВ

гидроизоляционной системы объекта

| Номер документа | ЭЗ-____/20____ |
| --- | --- |
| Дата обследования | «___» __________ 20___ г. |
| Заказчик | ____________________________________________ |
| Объект | ____________________________________________ |
| Адрес объекта | ____________________________________________ |
| Обследуемая зона | Кровля / терраса / паркинг / фундамент / иное: __________ |
| Исполнитель | ООО / ИП _________________________________ |
| Эксперт / инженер | Ф.И.О. ___________________________________ |

ВАЖНО: настоящий файл является образцом формы. Статус официального документа он приобретает только после фактического обследования, заполнения достоверными данными, приложения фото- и инструментальных материалов, подписания уполномоченными лицами и, при необходимости, заверения печатью.

# 1.  Основание и цель обследования

Основание: заявка Заказчика, договор № ________ от «___» _________ 20___ г. Цель обследования — определить фактическое состояние гидроизоляции, локализовать участки возможного проникновения влаги, установить характер и степень дефектов, а также подготовить технические рекомендации по точечному либо комплексному восстановлению.

# 2.  Исходные данные и условия проведения

| Тип конструкции | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Существующая гидроизоляция | ____________________________________________ |
| Площадь обследования | __________ м² |
| Погодные условия | Температура ___ °C; влажность ___ %; осадки: да / нет |
| Состояние поверхности | Сухая / влажная / загрязнённая / иное: __________ |
| Доступные документы | Проект / исполнительная документация / отсутствуют / иное |

# 3.  Методы и средства контроля

| Метод | Назначение / применённое оборудование |
| --- | --- |
| Визуально-измерительный контроль | Осмотр покрытия, примыканий, швов, воронок, проходок; измерение геометрии и раскрытия дефектов. |
| Дефектоскопия / электроискровой контроль | Локализация нарушений сплошности покрытия прибором __________________, зав. № ______. |
| Влагометрия | Измерение относительных показаний влажности основания прибором __________________. |
| Адгезионный контроль | Проверка сцепления покрытия с основанием методом __________________. |
| Фотофиксация и привязка | Каждый дефект получает номер, координатную привязку и фотографию. |

# 4.  Акт инструментального контроля

Контроль выполнен по доступным участкам в пределах обследуемой зоны. Результаты занесены в журнал измерений и сопоставлены с визуально выявленными признаками дефектов.

| № | Участок / ось | Метод | Показание | Норма / критерий | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А–Б / 1–2 | Визуальный контроль | Трещина 1,2 мм | Без раскрытых трещин | Не соответствует |
| 2 | Б–В / 2–3 | Дефектоскопия | Сигнал в точке D-02 | Сплошность покрытия | Дефект подтверждён |
| 3 | Воронка В-1 | Влагометрия | 78 усл. ед. | Фоновое значение 35–45 | Повышенная влажность |
| 4 | Парапет П-2 | Адгезия | 0,42 МПа | Не менее ___ МПа | Требует оценки |
| 5 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

# 5.  Ведомость выявленных дефектов

| Код | Тип дефекта | Местоположение | Размер / площадь | Категория | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Трещина / разрыв покрытия | Ось А–Б, у парапета | 1,2 м × 1–2 мм | Критический | Фото 1 |
| D-02 | Прокол / нарушение сплошности | Ось Б–В, 2–3 | точечный | Значительный | Фото 2 |
| D-03 | Отслоение покрытия | Воронка В-1 | 0,45 м² | Значительный | Фото 3 |
| D-04 | Нарушение примыкания | Парапет П-2 | 2,3 пог. м | Критический | Фото 4 |
| D-05 | Застой воды / недостаточный уклон | Центральная зона | 6,5 м² | Умеренный | Фото 5 |
| D-__ | ________________________ | ______________________ | ____________ | ____________ | Фото __ |

Категории: критический — существует высокий риск активной протечки или ускоренного разрушения; значительный — дефект снижает надёжность системы и требует ремонта; умеренный — необходим контроль и плановое устранение; малозначительный — локальное отклонение без непосредственной угрозы герметичности.

# 6.  Карта дефектов

Схема заполняется по плану объекта. Номера на карте должны соответствовать ведомости дефектов и фотофиксации.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | D-01 |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  | D-02 |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  | D-03 |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  | D-04 |  |
| G |  |  | D-05 |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения: D — дефект; стрелкой указывается направление уклона; штриховкой — зона повышенной влажности или отслоения.

# 7.  Экспертная оценка технического состояния

По совокупности визуальных признаков и результатов инструментального контроля техническое состояние обследованной гидроизоляционной системы оценивается как:

□ исправное

□ работоспособное с локальными дефектами

□ ограниченно работоспособное

□ неработоспособное / требуется комплексное восстановление

Основная вероятная причина увлажнения / протечки: _____________________________________________________________________________________________.

# 8.  Рекомендуемое техническое решение

| Зона / дефект | Подготовка | Рекомендуемая система Elastomeric | Объём | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01, D-04 | Очистка, расшивка, обеспыливание, восстановление основания | Праймер + армирующий слой + эластомерное финишное покрытие* | ___ м² / пог. м | Срочно |
| D-02 | Локальная зачистка и сушка | Точечный ремонт совместимым составом Elastomeric* | ___ точек | Срочно |
| D-03 | Удаление непрочно держащегося слоя | Локальное восстановление системы с заходом на прочное покрытие* | ___ м² | Высокий |
| D-05 | Коррекция уклонов / организация водоотвода | Выравнивающий слой и бесшовная гидроизоляционная мембрана* | ___ м² | Плановый |
| Вся зона | Сплошная подготовка поверхности | Комплексная система Elastomeric по утверждённой технологической карте* | ___ м² | По расчёту |

* Конкретные наименования материалов, расход, количество слоёв, требования к влажности основания и межслойной сушке назначаются после уточнения основания, существующего покрытия и условий эксплуатации согласно актуальной технической документации производителя.

# 9.  Варианты объёма ремонта и экономическая целесообразность

| Вариант | Состав работ | Ориентировочная площадь | Когда применяется |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Точечный | Ремонт подтверждённых дефектов и примыканий | _____ м² | При локальном характере повреждений и сохранной основной площади |
| B. Комбинированный | Локальный ремонт + усиление наиболее нагруженных зон | _____ м² | При групповых дефектах без необходимости полной замены |
| C. Комплексный | Сплошное восстановление гидроизоляционной системы | _____ м² | При системном разрушении, множественных протечках или несовместимости слоёв |

Экономия бюджета до 50% может быть достигнута только при подтверждённой возможности локального или комбинированного ремонта вместо полной замены системы. Фактическая экономия рассчитывается индивидуально по дефектной ведомости, объёмам работ, стоимости подготовки и выбранным материалам; гарантировать фиксированный процент без сметы и обследования некорректно.

# 10.  Заключение

В результате обследования выявлено ______ дефектов, из них критических — ___, значительных — ___, умеренных — ___. Основные нарушения сосредоточены в зонах ________________________________________________. Для восстановления герметичности рекомендуется вариант __________________________ с применением совместимой системы материалов Elastomeric после выполнения предусмотренной подготовки основания.

До выполнения ремонта рекомендуется: ограничить механические нагрузки на повреждённые зоны; обеспечить временную защиту открытых участков; контролировать состояние помещений после осадков; не выполнять нанесение материалов на влажное, загрязнённое или непрочное основание.

# 11.  Приложения

Приложение 1. Фотофиксация дефектов — ____ листов.

Приложение 2. План / карта дефектов — ____ листов.

Приложение 3. Журнал инструментальных измерений — ____ листов.

Приложение 4. Предварительная ведомость объёмов и материалов — ____ листов.

# 12.  Подписи сторон

| Исполнитель / эксперт | Представитель Заказчика |
| --- | --- |
| ________________ / __________________ | ________________ / __________________ |
| подпись Ф.И.О. | подпись Ф.И.О. |
| «___» __________ 20___ г. | «___» __________ 20___ г. |
| М.П. (при наличии) | М.П. (при наличии) |

# Приложение 1. Фотофиксация

| МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 1 | МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 2 |
| --- | --- |
| Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ | Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ |

| МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 3 | МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 4 |
| --- | --- |
| Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ | Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ |

| МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 5 | МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 6 |
| --- | --- |
| Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ | Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ |

| МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 7 | МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 8 |
| --- | --- |
| Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ | Код дефекта: D-__ Местоположение: __________________ Описание: ________________________ |